環境センサー、サーバーの構築

作者：劉　浥、崔　徳文、李　剣章

監査：下川原　英理

完了日：2021/07/09

1.PIとAIYの組み立て

1.1. RASPBERRY PIの組み立て

2.1. VISION KITの組み立てとテスト

2.センーサの組み立て

2.1. PI CAMERA V2.1の接続とテスト

2.2. HC-SR04の接続とテスト

2.3. AE-BME280の接続とテスト

3.P IとAIYのネットの設定

3.1. PI のネットの設定とテスト

3.2. AIYのネットの設定とテスト

4.SLACKに投稿できるようにする

4.1. アカウントの取得

4.2. 通知に使うチャット·ルームを用意する

4.3. MYサーバーからAPIを呼び出せるようにする

4.4.PYTHONを使ってAPI動作確認する

1.PIとAIYの組み立て

  - RASPBERRY PIの組み立て

## 【LINK】

## HTTPS://WWW.OKDO.COM/GETSTARTED/

## 【STEP 1】 ヒートシンクを取り付ける

- ヒートシンクから保護シートをはがし、上の図に示されているコンポーネントに貼り付けます。

## 【STEP 2】 RASPBERRY PI をケースに入れる

- Raspberry Pi をケースに入れる

## 【STEP 3】 ネジを固定する

- Raspberry Pi をケースに固定する 4 本のネジを固定します。

## 【STEP 4】 ファンを配置する

- ファンを所定の位置にスライドさせます

## 【STEP 5】ファンのネジを固定する

- ファンを所定の位置に固定する 2 本のネジを固定します。

## 【STEP 6】 ファンを接続する

- ファンのプラス (赤) ケーブルを上記のピンに接続します。

- ファンのマイナス (黒) ケーブルを上記のピンに接続します。

警告
ファンのリードが正しいピンに接続されていることを確認してください。

## 【STEP 7】足をスティック

- Raspberry Pi とケースを裏返し、粘着性の脚をケースに貼り付けます。

## 【STEP 8】マイクロSDカードを挿入

- マイクロ SD カードを Raspberry Pi のスロ​​ットに挿入します。

## 【STEP 9】マウスとキーボードを接続する

- マウスとキーボードを USB ポートのいずれか 2 つに接続します。

## 【STEP 10】接続画面

- 画面を「HDMI0」というラベルの付いた HDMI ポートに接続します。

## 【STEP 11】電源を接続する

- 電源ケーブルを「POWER」というラベルの付いたポートに接続します。

- 電源ケーブルのスイッチがオンになっていることを確認します。

## 【STEP 12】 画面の指示に従ってください

- Raspberry Pi を初めて起動すると、Welcome to Raspberry Pi アプリケーションがポップアップし、初期設定を案内します。

- RASPBIANというシステムをインストールしてください。

- デスクトップが表示されます。

次の手順はオプションであり、プロジェクトで GPIO ピンを使用する予定がある場合は不要です。このプロジェクトはGPIOピンを使用するので、次の手順をPASSしでください。

## 【STEP 13】ケースを閉じる

- ケースの上部を慎重に所定の位置にスライドさせ、すべての小さなタブが所定の位置にカチッとはまり、ネジ穴が合うようにします。

警告
ファンのリード線が邪魔にならないようにしてください。

## 【STEP 14】 ケースのネジを固定する

- 残りのネジを使用して、蓋をケースの底に固定します

  - VISION KITの組み立てとテスト

## 【LINK】

## HTTPS://AIYPROJECTS.WITHGOOGLE.COM/VISION

## 【SESSION 1】 内部フレームの折り畳み

コネクタのラッチを開く。

ラッチにロングフレックスを挿入する。

コネクタのラッチを閉じる。

段ボールの向きを変える。

粘着ライナーを取り外す。

フラップAを折りたたみ。

裏返す。

ピエゾ式ブザーを挿入する。

カメラを追加する。

反対側に反転。

トップフラップを折りたたむ。

左と右のフラップを折る。

ボトムフラップを折る。

ブザーの線を通す。

長いフレックスを上に折り上げる。

長いフレックスを左に折る。

長いフレックスを通す

続ける。

## 【SESSION 2】 基板の接続

Raspberry Piの上部ケーブルコネクタを開ける。

ショートフレックスを挿入する。

ケーブルコネクターのラッチを閉じる。

ビジョンボンネットのケーブルコネクターのラッチを開く。

短いフレックスを挿入する。

ケーブルコネクターのラッチを閉じる。

スタンドオフを挿入する。

ボードを揃える。

短いフレックスを内側に押し込む。

基板の接続と接続の確認。

## 【SESSION 3】 枠に板を合わせる

基板とフレームを接続する。

ボードをフレームにスライドさせる。

ボタンハーネスを接続する。

## 【SESSION 4】 箱を作る

厚紙のAを折りたたむ。

Bを折りたたむ。

Cを折りたたむ。

接着剤を剥がす。

Dを折りたたむ。

三脚ナットを挿入する。

Eを折りたたむ。

Fを折りたたむ。

Eの接着剤を取り除く。

Gを折りたたむ。

反対側を折って固定する。

ボトムフラップを折る。

## 【SESSION 5】 一致させる

内部フレームへのスライド。

## 【SESSION 6】 LEDを取り付ける

LEDバッフルを取り付ける。

プライバシーLEDを取り付ける。

## 【SESSION 7】 ハードウェアを取り付ける

ナットにワイヤーを通す。

ケーブルをボックスに通す。

ボタンにワイヤーを差し込む。

ボタンを挿入する。

ボタンナットを固定する。

ボックスを閉じる。

SDカードを挿入する。

## 【SESSION 8】 完成

## 【SESSION9】 JOY　DETECTOR

2.1A以上電源に接続して、およそ２分後（初回起動の時間は長い）、音が出ってくるとVISION　KITが起動したと分かる。

VISION　KITのカメラで人を映ると、BUTTONが人の表情によって色が変わる。

２．センーサの組み立て

  - PI CAMERA V2.1の接続とテスト

【SESSION1】 接続

このように、ケーブルの端をPiのCAMERAの接続箇所に差し込む

【SESSION2】 設定

カメラモジュールの接続ができたら、Raspberry Piの設定からカメラモジュールを読み込ませるための設定を確認しておこう。

左上のRaspberry Piのメニューボタンから「設定」＞「Raspberry Piの設定」をクリックし、システム設定を開く。

下図「インターフェイス」タブをクリックし、「カメラ」が「有効」になっていることを確認します。もし「無効」になっていた場合は「有効」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。

【SESSION3】 テスト

PIのLXTerminal（CMD）を起動する。

LXTerminal上で「vcgencmd get_camera」コマンドをキーボードで入力する。

＞＞vcgencmd get_camera

コマンドの次の行に「supported=1 detected=1」と表示されたら、カメラが認識されていることになる。

「supported=1 detected=0」など違う表示が出た場合は、正しくカメラモジュールが認識されていないということになる。

正しくカメラモジュールが認識されていないと思われる場合は

＞＞sudo apt-get update

「sudo apt-get update」コマンドを実行してみてください

次はテストコマンドです。

（1）写真を撮る：

LXTerminalで「sudo raspistill -o image.jpg」と入力して実行します。

＞＞sudo raspistill -o image.jpg

コマンドを実行すると、撮影画像が画面上に5秒ほど表示される。

「/home/pi」の中に、先ほどコマンドで入力していたものと同じ「image.jpg」という名前の画像ファイルがあります

（2）3秒後に静止画を撮影：

このコマンドは「3秒後に静止画を撮影」するコマンドになります。

＞＞sudo raspistill -t 3000 -o image.jpg

（3）カメラをオープンして、ストリームで出力する：

＞＞raspistill -t 0

（４）撮影：

＞＞raspivid -o test-vedio.h264

  - HC-SR04の接続とテスト

使用する部品

ジャンパ線

ブレッドボートに差し込み、電子部品の間を電気的に接続する。

↑の写真では両側が「ピン」になっており、ブレッドボートの穴に差し込んで使用する。

超音波センサ（HC-SR04）

HC-SR04は、超音波が反射する時間を利用して非接触で距離を測定するモジュールだ。

「トリガー」ピンの状態をHighにすると超音波パルスが送信され、物体に反射して戻ってきた信号を受信する。超音波パルスを『送信した時間』と『戻ってきた信号を受信した時間』の差分を求めることで距離を測定する。

ラズパイのGPIOにて「トリガー」ピンを出力、「エコー」ピンを入力に割付けて使用する。

HC-SR04の主要なスペックは以下のようになる。

| 測定範囲 | ：2～400cm |
| --- | --- |
| 電源電圧 | ：DC5.0V |
| 動作電流 | ：15mA |
| 動作周波数 | ：40kHz |
| トリガー信号 | ：10μs |

接続

超音波センサHC-SR04には以下の4ヶのピンがある。

VCC：DC5.0V電源（一番左側）

Trig：トリガー信号

Echo：エコー信号

GND：グランド（一番右側）

ラズベリーパイとHC-SR04を以下のように接続する。

| HC-SR04 | ラズベリーパイ | ジャンパ線 |
| --- | --- | --- |
| VCC | ：5V | ：赤色 |
| Trig | ：GPIO 27番ポート（13番ピン） | ：青色 |
| Echo | ：GPIO 18番ポート（12番ピン）※抵抗経由 | ：黄色 |
| GND | ：GND | ：黒色 |

ジャンパ線は上記の色でなければいけない訳ではない。

Trigに接続するGPIO 27番ポートはラズベリーパイからトリガーを出力するため出力モードとして使用する。

対して、Echoに接続するGPIO 18番ポートはHC-SR04から”受信した”信号をラズベリーパイが入力するため入力モードとして使用する。

  - AE-BME280の接続とテスト

まずは、表面のはんだジャンパた。一番左の「J3」と書かれた部分に、はんだを流し込む。となりのピンとの間隔が狭いので、繋がってしまわないように注意しよう。

次はピンヘッダの接続です。こちらは裏側からはんだ付けした。
ピンにこて先を当てて、少しあたためてから、はんだを軽く押し当てるようにするのがコツた。こて先が熱くなりすぎると、はんだが焦げてダマになってしまうので、落ち着いてゆっくり作業したいときは、はんだごてのコンセントを抜いておくことをおすすめする。

ピンヘッダが付いて、ブレッドボードに縦に差し込めるようになった。
はんだ付けの最中、ピンヘッダにこて先が当たってしまって、黒い部分が少し溶けてしまいましたが、値の取得には問題なかった。

配線

GPIOポートを下図のように接続する。

VDDと3V3power

GNDとどのGroundでもいい

CSB接続不要

SDIとGPIO2（SDA）

SDOとGND，VDDとでもいけます。（要注意、そうすると、データの収取位置が変わります）。

SCKとGPIO3（SCL）

ラズベリーパイの設定

メニューから[Preferences]-[Raspberry Pi Configuration]と選択し、設定画面を開きます。

「Interfaces」タブをクリックし、「I2C」を「Enable」に設定します。

設定を有効にするため、再起動をするかのメッセージが表示されるので、Yesボタンをクリックしましょう。再起動後、I2C通信が有効になる。
（OS：Raspbian Jessie/2015年11月21日リリース版にて確認済み）

ここで、I2Cを使うために必要なパッケージをインストールしておこう。コマンドラインから操作するには「i2c-tools」パッケージ、Pythonから操作するには「python-smbus」パッケージが必要になる。

インストールコマンド
＞＞sudo apt-get install i2c-tools
＞＞sudo apt-get python-smbus

i2cdetectコマンドを使用すると、I2Cで接続されているすべてのデバイスを検出できる。

＞＞sudo i2cdetect -y 1

76と表示された。16進数の76なので、正確には0x76たね。

この数字については、付属の説明書にも書かれている。

可能な問題：updateは正常に実行できない、404not foundを示して、smbuを正常にダウンロードできない。

解決方法；ソフトソースを替える。

インストールコマンド

＞＞Sudo nano /etc/apt/sources.list

次のように、ミラーサイトを使うように変更をした。

>>deb http://ftp.jaist.ac.jp/raspbian/ buster main contrib non-free rpi

>>deb http://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/Linux/raspbian/raspbian/ buster main contrib non-free rpi

これでこのような問題は発生しなくなった。

3.P IとAIYのネットの設定

3.1. PIのネットの設定とテスト

Raspberry Piを使用する場合、ディスプレイ・キーボード・マウスを接続すれば、何ら問題はないのですが、出先などでそれらが使用できず、PCからリモート接続して操作する環境しかない場合には、RaspberryPiのWi-FiやIPアドレスの設定が必須になる。

「SESSION1」 SSH機能を有効にさせる

Raspberry Pi は、デフォルトでSSHはが無効になっています。 有効にするにはraspi-configで設定する必要がある。

＞＞raspi-config

ENTERで、SSHを有効にしてください。

「SESSION2」WIFIに接続

Wi-Fiの設定は、/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.confに記述する。

＞＞sudo vi /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

以下の通り、WIFIのssidとpskを修正してください。

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

update_config=1

country=JP

network={

ssid="Free001"

psk="password"

}

「SESSION3」STABLE　IPアドレスを設定

dhcpcd.confでwlan0 interfaceのstable ipを設定してください。

＞＞sudo nano /etc/dhcpcd.conf

# Example static IP configuration:

interface wlan0

static ip_address=192.168.11.11/24

#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64

static routers=192.168.11.1

#static domain_name_servers=192.168.11.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1

MYサーバが3台構成の場合に、僕らはPIのip_addressを192.168.11.11、192.168.11.10、192.168.11.6にした。

>>sudo nano /etc/resolv.conf

namserver 8.8.8.8

のようにDNSを8.8.8.8に設定してください。

「SESSION4」ネットをテスト

ネットの詳細をみたいとCMDでifconfigを使ってください。

＞＞ifconfig

＞＞ping 192.168.11.11

＞＞ping 192.168.11.10

＞＞ping 192.168.11.6

＞＞Ping raspberrypi.local

PING raspberrypi.local (192.168.11.11): 56(84) data bytes

64 bytes from 192.168.11.11: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.037 ms

64 bytes from 192.168.11.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.559 ms

でネットをテストしてください。

3.2. AIYのネットの設定とテスト

Raspberry Piを使用する場合、ディスプレイ・キーボード・マウスを接続すれば、何ら問題はないのですが、出先などでそれらが使用できず、PCからリモート接続して操作する環境しかない場合には、RaspberryPiのWi-FiやIPアドレスの設定が必須になる。

AIYはRaspberry Pi　ZEROを使用するので、最新バーションのシステムをインストールしてください。

「SESSION1」 SSH機能を有効にする

Raspberry Pi は、デフォルトでSSHはが無効になっています。 有効にするにはraspi-configで設定する必要がある。

＞＞raspi-config

ENTERで、SSHを有効にしてください。

「SESSION2」WIFIに接続

Wi-Fiの設定は、/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.confに記述する。

＞＞sudo vi /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

以下の通り、WIFIのssidとpskを修正してください。

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

update_config=1

country=JP

network={

ssid="Free001"

psk="password"

}

「SESSION3」STABLE　IPアドレスを設定

dhcpcd.confでwlan0 interfaceのstable ipを設定してください。

＞＞sudo nano /etc/dhcpcd.conf

# Example static IP configuration:

interface wlan0

static ip_address=192.168.11.11/24

#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64

static routers=192.168.11.1

#static domain_name_servers=192.168.11.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1

MYサーバが3台構成の場合に、僕らはPIのip_addressを192.168.11.11、192.168.11.10、192.168.11.6にした。

>>sudo nano /etc/resolv.conf

namserver 8.8.8.8

のようにDNSを8.8.8.8に設定してください。

「SESSION4」ネットをテスト

ネットの詳細をみたいとCMDでifconfigを使ってください。

＞＞ifconfig

＞＞ping 192.168.11.11

＞＞ping 192.168.11.10

＞＞ping 192.168.11.6

＞＞Ping raspberrypi.local

PING raspberrypi.local (192.168.11.11): 56(84) data bytes

64 bytes from 192.168.11.11: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.037 ms

64 bytes from 192.168.11.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.559 ms

でネットをテストしてください。

3.2. AIYのネットの設定とテスト

AIYはRaspberry Pi　ZEROを使用する。

実際に設定の時、WIFIに接続してもネット使えない、JOY　DETECTOR無効にしてもカメラが使えないなどの場合があるので、https://aiyprojects.withgoogle.com/vision/#more-infoのガイドを参考して、SDカードに最新バーションのシステムをインストールしてください。

「SESSION1」最新のAIYのRAPBIANシステムをインストール

https://aiyprojects.withgoogle.com/vision/#more-infoのガイドを参考してください。

「SESSION2」SSH機能を有効にする

AIYのssh機能は事前に有効にしたけど、確認した方がいい。

「SESSION3」WIFIに接続とネットのテスト

大体PIと同じの流れで設定する。

DESKTOPの右の上に、WIFI接続のICONもある。ここで設定してもいい（同じのWLANに接続してください）。

こう設定すれば、AIYは外部のサイトとの通信ができ、内部のIPとの通信ができない場合がある。それはROUTEの設定が衝突したからだ。

ROUTE　TABLEをクリアして、もう一度WIFIと接続してください。

＞＞sudo ip route flush table main

Cmdでroute命令で、ROUTEの詳細が見られる

＞＞route

4.SLACKに投稿できるようにする

4.1. アカウントの取得

Slackを利用するにはアカウントの登録が必要たから、以下の手順でアカウントの登録とメッセージの送信先となるチャンネルを作成する。

ウェブ·ブラウザで以下のURLにアクセスする。

https://slack.com/get-started#/email

メール·アドレスを入力し，「続行する」をクリックすると，登録用コード入力のページに切り替わります.メールで送られてくる登録用コードを入力する。

4.2. 通知に使うチャット·ルームを用意する

アカウントの取得に続き，画面の指示に従いワークスペースとチャンネルを作成する。

それぞれ好きな名称を設定できる。

既にSlackを利用している場合は、今回使用するチャンネルの追加だけ行う。チャンネルの準備ができたらMyサーバからSlackにメッセージを書き込めるように、APIの設定を行う。

4.3. MYサーバーからAPIを呼び出せるようにする

ブラウザでhttps://api.slack.com/appsにアクセスして、「Create New App」ボタンを押してSlack　Appの作成を行う。ここでは、アプリ名とワークスペース名を指定する。

BASIC　Information画面になるので、「Permissions」をクリックする。

OAuth&Permissions画面に遷移するので、そこからScopesの設定領域のBot Token Scopesで権限を追加する。Permissionとして、「chat:write」を選ぶ。

これでMyサーバからSlackのチャンネルにメッセージを書き込めるようになった。

遷移した画面で「Install App to workspace」ボタンをクリックし，登録を実行する。登録が完了すると，OAuth Access Tokenが払い出される。

これは認証用のキーのような物で，Myサーバ上のプログラムからSlackのAPIを使ってメッセージを投稿する際に必要となるので控えておく。

次にPetWatcherをチャンネルに追加する。ブラウザでSlackにアクセスして，画面左側のチャンネルの中からmyserverチャンネルをクリックする。

「＋アプリを追加する」をクリックし，表示される登録画面でPetWatcherアプリを追加する。

これでAPIを使ってMyサーバからメッセージを投稿できるようになった。

4.4. PYTHONを使ってAPIの動作確認をする

Pythonを使ってチャンネルヘメッセージを書き込みできるかどうか確かめる。PythonからSlackへアクセスするライブラリとして，Python slackclient

（https://github.com/slackapi/python-slackclient)を使うので，まずそれらのイン

ストールを行う。

ライブラリはPython 3.6以降で動作します（Raspbianには通常はインストール済み）。

手順1:pipコマンドのインストール

コマンドラインで次のコマンドを入力する。

＄ wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.pyd

＄ sudo python3 get-pip.py

Python3に対応したpipコマンドがインストールされる。

手順2:Slack用APIのインストール

pipコマンドでslackclientパッケージをインストールする。その際に，使用するPythonのバージョンに合わせる必要がある。バージョンを確認して使用するpipコマンドを決める。検証した環境ではPython 3.7だったためpip 3.7を使用した．

＄ python3 -V

＄ pip3.7 install slackclient

手順3:メッセージを送信してみる

準備が整ったので，以下の手順でメッセージをAPI経由で送信する。

Python3を起動して以下のように命令を打ち込みます。＇トークン＇の部分は，登録したアプリに対して払い出されたトークンを指定する.

＄ python3

import os

import slack

slack_token='トークン＇

client = slack.webClient（token=slack token)

client.chat postMessage（channel="myserver",text="NMLGBD")

処理がエラーにならなければメッセージが届いているはず。ブラウザやスマートフォン·アプリでチャンネルmyserverを確認した。

PythonからSlack APIを使用する方法の詳細は，

https://slack.dev/python-slackclient/index.htmlを参照することができる。配布プログラムを使う限りは気にしなくてもよいが，機能拡張する際などにはここを参照して改造してください。